Ghid configurare Camera de vanatoare

Folositi aplicatia mmsconfig pentru 2G-3G, aflata pe cd-ul din cutie.

In tab-ul Menu puteti seta caracteristici ca rezolutie, marimea clipurilor, efectuarea de fotografii si/sau videoclipuri, lungimea clipurilor, sensibilitatea detectorului de miscare, ora, parola etc.

Pentru transmiterea fotografiilor pe e-mail, setarile in tab-ul SMTP sunt urmatoarele:

SMTP Setting

- SMTP: on

- SMTP mode: manual

- Country, Operator: Other

GPRS setting

- Ptr. Vodafone – APN: live.vodafone.com; Account: live; Password: necompletat

- Ptr. Orange - APN: net; Account, Password: necompletat

- Ptr. Telekom - APN: broadband; Account, Password: necompletat

Server Setting

- Type: Gmail

- Email: email-ul dvs de la gmail, cel care va transmite fotografiile

- Password: parola gmail

Email Settings

- Aici veti completa adresele de email pe care doriti sa primiti fotografiile. Poate fi, evident, si acelasi email care transmite.

SAVE...si fisierul parameter.dat trebuie salvat pe cardul de date. Cand veti porni camera, aceasta isi va lua, automat, setarile.

Varianta 2: puteti descarca varianta de soft cu operatorii din Romania presetati, de aici:

https://bit.ly/2S5smOy

Intrati in https://myaccount.google.com, Securitate si activati Verificare in doi pasi. Apoi, tot acolo, la Parole pentru aplicatii, creati o parola pentru camera. Folositi aceasta parola in locul parolei mailului dvs.

Aceste setari sunt necesare deoarece Google, nerecunoscand sistemul de operare al camerei, ar putea bloca trimiterea fotografiilor pe e-mail.

Si nu uitati sa dezactivati PIN-ul cartelei!

Creați și folosiți parole pentru aplicație

Dacă folosiți verificarea în doi pași și întâmpinați o eroare „parolă incorectă” la conectare, puteți încerca să folosiți o parolă pentru aplicație.

Accesați Contul Google.

Selectați Securitate.

Sub „Conectarea la Google”, selectați Parole pentru aplicații. Poate fi necesar să vă conectați. Dacă nu aveți această opțiune, motivul ar putea fi unul dintre următoarele:

verificarea în doi pași nu este configurată pentru contul dvs.;

verificarea în doi pași este configurată numai pentru cheile de securitate;

contul dvs. este de la serviciu, școală sau altă organizație;

ați activat Protecția avansată.

În partea de jos, alegeți Selectați aplicația și alegeți aplicația pe care o folosiți  Selectați dispozitivul și alegeți dispozitivul pe care îl folosiți  Generați.

Urmați instrucțiunile pentru a introduce parola aplicației. Aceasta este codul de 16 caractere din bara galbenă de pe dispozitiv.

Atingeți Terminat.

Sfat: de cele mai multe ori, va trebui să introduceți o parolă pentru aplicație o singură dată pentru fiecare aplicație sau dispozitiv, deci nu vă faceți griji dacă n-ați memorat-o.

Verificarea in 2 pasi:

https://support.google.com/accounts/answer/185839